# Схема сборки стола Арландо

Икеа-стайл инструкция по сборке столов Арландо и Темный Арландо. По идее, должно быть и без комментариев все понятно. Но для заглянувших сюда бонус: словесные пояснения.

- Вытаскиваем детали из упаковки. И проверяем, все ли на месте. Если что-то не на месте – смело обращайтесь к нам, мы в кратчайшие сроки и за свой счет исправим ошибку.

В комплект входят:

  - 1 корпус со столешницами

  - 4 ножки, одна из них с укороченной лицевой частью

  - 2 шатуна, которые позволяют фиксировать наклон столешницы

  - 2 болта 6х40 (короткий болт)

  - 10 болтов 6х50 (длинный болт)

  - 12 металлических шайб

  - 12 гаек-барашков

- Закрепляем левую пару ног.

Для этого откидываем большую столешницу вставляем два длинных болта (6х50) в боковые отверстия по краям. Насаживаем на эти болты ножки и закрепляем шайбами и гайками-барашками.

Обращаем внимание: левая передняя ножка – особенная. У нее укороченная лицевая часть.

Как только закрепим ножки, фиксируем их вторыми болтами. Берем еще пару длинных болтов и продеваем их изнутри корпуса через отверстия в раме и ножках. Закрепляем шайбами и гайками-барашками.

Сильно гайки пока не затягивайте.

- Закрепляем правую пару ног.

Откидываем боковую столешницу. И вставляем длинные болты в отверстия в боковой стенке.

Насаживаем ноги, закрепляем шайбами и гайками.

Фиксируем второй парой длинных болтов.

- Устанавливаем шатуны.

Тут сложная схема, но суть проста. Для начала изнутри корпуса резьбой наружу вставляем оставшиеся два длинных болта в оставшиеся отверстия.

Продеваем эти болты в пазы (длинные продольные отверстия) шатунов. Обращаем внимание на углубления поверх отверстий шатунов: эти углубления должны смотреть друг на друга, в этих углублениях спрячутся шляпки болтов 6х40.

Берем два маленьких болта 6х40 и соединяем ими шатуны и ушки и столешницы. При этом вставляем болты в отверстия шатунов так, чтобы шляпки спрятались в углублениях.

Фиксируем болты шайбами и гайками.

- Финальные настройки

Поставьте стол на пол, надавите на него сверху. Затяните все гайки на ногах – так стол выровняется и будет максимально устойчивым.

Чтобы поменять угол наклона столешницы, ослабьте гайки на болтах, вставленных в пазы шатунов, выставьте столешницу под нужным углом и затяните гайки обратно.

В ряде случаев бортик может мешать. Снять его легко даже кухонным ножом, хотя лучше использовать крестовую отвертку. Выкрутите крепежные саморезы и уберите бортик в укромное место – он может однажды вам пригодиться.

- Инструкция для распечатки